| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 使用单位 |  |
| 装备工程部 |  |
| 原料质量部 |  |

| 批准人 | 批准人签名及日期 |
| --- | --- |
| 装备工程部部长 |  |

| 使用单位： | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的： |  |
| 执行标准（规章制度、法规）：包含但不限于以下标准： 《设备及备件采购管理规定》（Q/DBZY·014-G004） |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 设备名称：电动取样车 数量：2辆 设备主要结构或配置：至少能乘坐2人（含驾驶员），配置货厢，车身和货厢封闭设计，配双锁。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | 1.符合国家或行业相关规定。 2.设备应贴有统一的设备铭牌。 3.电气部分应密封，保证不被水侵蚀。 4.其他要求：无。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | □厂房内 ☑厂房外 ☑非防爆区 □防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求：无 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | —— | —— |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为220V ，乙方设备需匹配。 2.电器元件触点、端子及电缆等选用符合国标，连接可靠，导电性能良好。 3.其他要求：无 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | —— | —— |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 是否要求车辆表面涂层色彩：☑是 □否 喷涂企业LOGO。 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 3.车厢、车外壳为金属或注塑材质（保险杠和装饰部分除外）。 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 1.额定乘员：至少2人。 2.电控：纯电版，配备胶体铅酸蓄电池。 3.满载续航：≥50公里。 4.车辆载重250kg（不含车身和车厢自重）。 5.需要有车门，车窗车门可上锁。 6.最高车速：30km/h。 7.后视镜：左、右手动型外后视镜。 8.倒车影像：车辆安装倒车影像。 9.车灯：远近光灯可调。 10.充电输入电压：220V。 11.配充电器1台，充电器距车辆之间电源线长度≥5米。充电器外壳使用耐高温阻燃材料，具备过流、过压、过充、过热、短路保护功能。 12.配置封闭货厢，货厢内部防雨、防尘设计，尺寸不小于1.2m（长）×1.0m（宽）×1.0m（高），货厢采用车尾部对开门、天地锁设计，便于装卸货物，配置双物理锁，关门后保证货箱封闭。 13.配件：易损配件应为标准通用型配件。 14.设备、电器元件、材料均是标准产品，有合格证书。 15.电气部分具有良好密封，可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中，应不易生锈、掉漆。 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 电控系统：坡道上防倒滑功能，电控电机过热保护功能，电池过放保护功能。 电池品牌：超威，天能，京球等国内一线品牌。需提供品牌官方授权书。 电控品牌：英搏尔，天仪，海格等国内一线品牌。 电机品牌：顺天，得普达，休普等国内一线品牌。 | 必须 |
| URS10 | 仪表要求 | 带倒车影像 | 必须 |
| URS11 | 清洁要求 | —— | —— |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：☑是 □否 润滑剂类型：□食品级 ☑普通 - 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐的润滑剂更换周期。 - 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供1份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： ☑使用说明书 ☑维护保养手册 报警清单和处理办法 ☑外形图（含安装尺寸和要求） 备件清单和标注对应位置的图纸 电气原理图和接线图 □程序备份 □其他：设备结构图纸 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备安装职责：无 □甲方（乙方指导） □乙方 5.分体设备现场组装职责：无 □甲方（乙方指导） □乙方 6.一次线（配电室到现场控制柜）安装职责（材料甲供）：无 □甲方 □乙方 7.二次线（现场控制柜到设备）安装职责（材料甲/乙供）：无 □甲方（乙方指导） □乙方 8.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 9.其他要求：无 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | —— | —— |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起12个月。质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | ☑无 □具体要求： | —— |